OBJETO Y ALCANCE

Definir la metodología a seguir para la elaboración de pomadas y pastas.

Este procedimiento es de aplicación a todas las pomadas y pastas que se elaboran en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de .....................................................................................................................

REALIZACIÓN

A. POMADAS

- DEFINICIÓN

Pomadas: preparaciones semisólidas para aplicación cutánea. Constan de una base de una sola fase en la que se pueden dispersar sustancias sólidas o líquidas.

Pomadas hidrófobas (lipófilas): pomadas que sólo absorben pequeñas cantidades de agua. Excipientes de su composición: vaselinas, parafinas, vaselina líquida, aceites vegetales, grasas animales, ceras, polialquilsiloxanos.

Pomadas absorbentes de agua: pomadas que pueden absorber cantidades apreciables de agua. Los excipientes utilizados son: lanolina, alcoholes de lanolina, ésteres del  sorbitán, alcoholes grasos, monoglicéridos.

Pomadas hidrófilas: pomadas cuyo excipiente es miscible con agua. Este excipiente suele estar formado por mezclas de polietilenglicoles (macrogoles) líquidos o sólidos. Puede absorber cantidades adecuadas de agua.

- FÓRMULA PATRÓN

| Principio activo 1 | X1 % |
| --- | --- |
| Principio activo 2 | X2 % |
| Principio activo 3 | X3 % |
| Principio activo ....... | X % |
| Excipientes: - Bases emulsificantes - Ungüentos de polietilenglicol - Ungüentos cetílicos - Bases anhidras hidrófobas - Base anhidras hidrófilas Humectantes Conservadores (si procede) | c.s. |

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

- MATERIAL Y EQUIPO

- Balanza granatario

- Balanza de precisión

- Mortero u otro sistema de agitación

- Espátula de acero inoxidable y/o plástico

- Espátula de goma

- Sistema de producción de calor ( Baño termostático, microondas )

- Material de vidrio

- Vidrio de reloj o papel adecuado

- Lupa

- ENTORNO

Se mantiene la humedad relativa y la temperatura adecuadas conforme indica el Formulario Nacional o PNT de aplicación.

- MÉTODO PATRÓN

  - Se pesan los principios activos sólidos de la fórmula y se pulverizan hasta obtener polvos lo más finos posible.

  - Se pesa el resto de los componentes de la fórmula.

  - Se incorpora la base de pomada sobre los polvos, anteriormente solubilizados o dispersados en el humectante, mezclando bien, así como los principios activos líquidos.

NOTAS: Si disponemos de sistema de homogeneización con envases incluidos colocaremos los polvos en los recipientes-envase que trae el aparato y, a continuación la base, para pasar a agitar según las instrucciones del fabricante.

La base puede ser manejable a temperatura ambiente, pero si no lo es debido a la consistencia de todos o alguno de sus componentes (o en el caso de que se quiera añadir cera para endurecer el producto final), se deberá calentar hasta que se funda, empezando por el de mayor punto de fusión y añadir a continuación el resto, agitando hasta homogeneización. Incorporar seguidamente sobre el mortero donde tenemos los principios activos, cuando su temperatura sea inferior a 40ºC para no descomponer los productos termolábiles.

Cuando corresponda, es conveniente derretir parte del vehículo o calentar el mortero (si es posible), teniéndolo lleno de agua caliente durante unos minutos, a efecto de que la primera porción de base se reblandezca lo bastante para que se pueda formar una pasta más fluida.

Si hay principios activos volátiles, hay que evitar su pérdida. En este caso los añadiremos al excipiente fundido después de retirarlo del sistema de producción de calor y operando siempre a la temperatura más baja posible (de 30 – 40ºC).

- ACONDICIONAMIENTO

Se acondiciona la fórmula según especificaciones, normalmente en tarro o en tubo.

- CONTROLES

El farmacéutico realiza el control de calidad según lo indicado en el Plan de Control de Calidad en vigor

(Anexo I).

B. PASTAS

- DEFINICIÓN

Pastas: preparaciones semisólidas para aplicación cutánea que contienen elevadas proporciones de sólidos finamente dispersos en la base.

- FÓRMULA PATRÓN

| Componente 1 | X1 % |
| --- | --- |
| Componente 2 | X2 % |
| Componente... | X % |
| Glicerina | X % |
| Agua destilada | c.s. |

- MATERIAL Y EQUIPO

- Balanza granatario

- Balanza de precisión

- Mortero u otro sistema de agitación

- Espátula de acero inoxidable y/o plástico

- Espátula de goma

- Sistema de producción de calor (baño termostático, microondas, etc...)

- Material de vidrio

- Vidrio de reloj o papel adecuado

- Lupa

- ENTORNO

Se mantiene la humedad relativa y la temperatura adecuadas conforme indica el Formulario Nacional o PNT de aplicación.

- MÉTODO PATRÓN

Se pesan los principios activos sólidos de la fórmula según Procedimiento de pesada y se pulverizan hasta obtener polvos lo más finos posible. Es importante mezclarlos bien conforme al Procedimiento de mezclado.

Posteriormente se añade el agua y/o la glicerina y se sigue mezclando hasta homogeneización.

- ACONDICIONAMIENTO

Se acondiciona la fórmula según especificaciones, normalmente en tarro, en tubo o botella opaca.

- CONTROLES

El farmacéutico realiza el control de calidad según lo indicado el el Plan de Control de Calidad en vigor (Anexo I).

ANEXOS

Anexo I. Plan de Control de Calidad de Pomadas/Pastas

| QUÉ | CUÁNDO | QUIÉN | CÓMO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | REGISTRO | DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomadas /Pastas | Siempre | Farmacéutico | Verificación peso materias primas | Bien | Parte de elaboración de fórmulas | PNT11-1 |
|  |  |  | Aspecto externo | Bien |  |  |
|  |  |  | Identificación, envasado, etiquetado | Bien |  | PG12 |
|  |  |  | Verificación del peso final | Bien |  | PNT11-1 |

- Verificación peso materias primas

Los controles de verificación de peso de materias primas se estiman buenos cuando el peso real está dentro del rango de la sensibilidad del equipo de pesada.

- Aspecto externo

Caracteres organolépticos adecuados. Homogeneidad. Ausencia de grumos.

- Identificación, envasado y etiquetado

La fórmula preparada cumple lo descrito en el PG11 y en el PG12.

- Verificación de peso/volumen final